五、附件需求：

（一）需求概况描述：

本项目属于不专门面向小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响该采购目标实现的情形。

1.合同签订后15天内完成项目建设内容。 设计服务要求：设计方案要符合国家和地方的相关规范和标准，根据招标方的需求 能、环保、防火等因素，以及户外LED屏的主要使用功能和场景，进行修改和完善。 施工服务：中标方要按照设计方案和在施工过程中保证安全、环保等方面的要求。 调试服务：中标方要对户外LED屏进行全面的检测和调试。

2 质量要求：质量管理要遵循ISO9001质量管理体系的要求产品供货时提供“出厂检验报告”和“合格证”施工过程要按照 管理要遵循项目管理知识体系的要求，制定合理的工作计划和进度控制方法，按时按量完成工程任务，投标企业需提供相关证明。

3 安全要求：安全管理要遵循国家和地方的安全生产法规和标准，制定有效的安全措施和应急预案，加强安全教育和培训， 招标方的相关人员进行户外LED屏的使用、操作、维护等方面的培训，并提供相关的培训资料和证书。 售后服务：中标方要 的技术支持和维修服务，并承担因质量问题造成的损失和责任

4施工现场的管理 按照施工现场实际情况，在施工场地选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工 安装，安装现场工作和生活条件自行解决。现场堆放材料须按要求统一地点堆放，当天施工材料、工具、垃圾应及时清理 筑物、构筑物、绿化等进行保护，如造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，应负责修复和赔偿。

（二）技术需求描述：

1、★像素间距（mm）：≤2.5,刷新率≥3840HZ；显示尺寸：≥宽4160mm*高2560mm,显示分辨率：1664*1024；

2、对比度≥3000：1；

3、视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°；

4、LED灯珠波长范围：单颗灯珠红光≤4nm，蓝绿≤3nm（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

5、PCB设计：灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

6、反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2%（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

7、维护方式：支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

8、带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

9、最小可视距离：0.5m（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

10、低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

11、显示屏亮度（CD/m²）≥1000,0-1000任意可调；色温（K）：1000-10000可调；发光点中心距偏差＜2.0%，亮度均匀性≥98%（提供检测报告复印件，并加盖公章）；

12、显示单元色域≥120% NTSC，显示单元漏光度≤0.01cd/m²，显示屏高亮效率≥99.2%，显示屏灰度处理等级：16位（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

13、色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

14、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

15、图像调整功能：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

16、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

17、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

18、单点亮度矫正，单点颜色矫正（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

19、功耗峰值≤350W/m²，平均≤120W/m²，带电黑屏≤30W/m²（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

20、画面延时≤1ms（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

21、像素点失控（坏点）率≤1/1500000（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

22、最大亮度白色连续工作2小时，表面升温小于18℃（温升18K）（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

23、平均修复时间（MTTR）≤2分钟，平均无故障时间（MTBF）≥10000小时，使用寿命≥100000小时（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

24、支持屏体拼缝亮线，暗线校正：校正功能对显示屏具备除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

25、调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

26、设备在正常工作条件下，连续工作7*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

27、10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 内置电源具备PFC功能，功率因素≥0.95；电源效率25℃时≥90%（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 显示屏在点亮5分钟后的温度升幅应不超过5摄氏度，点亮15分钟后的温度升幅不超过10摄氏度，点亮30分钟以上温度升幅不应超过15摄氏度（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ，模组表面绝缘电阻≥5000兆欧（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞狐现象（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 通过着火危险试验：UL94标准测试、GBT5169.16-2008标准测试（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 通过防紫外耐候测试、盐雾试验、燃烧测试、噪声测试，电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 依据IEC62471:206标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类对样品发光器件（灯珠）蓝色光的波长进行测试，测试值应在有害蓝光波长范围之外（400nm-450nm）。在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LR），并在1000s内不造成对眼镜的红外辐射危害（EIR）（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 整机防尘符合IPX6，整机防水IPX3（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 要求所投产品具有节能功能，节能能源效率相比普通LED屏≥2.8（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

38、所投产品能效等级不得低于1级（提供检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

39、产品及售后保障：投标人需提供售后服务承诺函盖章原件。（供货时必须提供盖章版原件）

- 评分细则

### （一）资格性审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。资格性审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件（提供《投标人资格声明函》）； (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 供应商必须为在中华人民共和国境内注册的企业法人或民非机构法人，提供营业执照复印件。 |
| 3 | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 |
| 4 | 提供《公平竞争承诺书》原件； |
| 5 | 单位负责人为同一人或者彼此存在投资与被投资关系的、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标；（提供声明函） |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 结论 |  |

注：1. 每一项符合的打“Ο”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

### 符合性审查

通过资格性审查的投标人，才能进入符合性审查阶段，通过符合性审查的合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查内容如下：

符合性审查表

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价是固定且唯一的。 |
| 2 | 投标报价均未超过采购人公布的最高限价。 |
| 3 | 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会应当要求该投标人在要求的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。投标人能在评标委员会要求的时间内合理说明理由或者能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人非恶意以低于成本报价竞标的。 |
| 4 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求。 |
| 5 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 |
| 6 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |
| 结论 |  |

注：1. 每一项符合的打“Ο”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按少数服从多数原则表决决定。

（三）综合评分

分值构成：总分100分；

商务部分30分；

技术部分50分；

价格部分20分。

#### 1.商务评审标准（30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 3 | 投标人提供2020年以来至今服务过同类项目业绩，每提供一项得1分，满分3分。无提供不得分。 （注：同时提供合同及验收报告加盖投标人公章，以合同签订时间为准） |
| 2 | 用户评价 | 3 | 针对投标人提供的有效同类项目业绩，用户评价为满意或优的，每提供一项得1分，满分3分。无提供不得分。 （注：提供相关用户评价表加盖投标人公章，不提供不得分。） |
| 3 | 企业信誉 | 6 | 投标人获得政府相关部门颁发的信用荣誉或信誉嘉奖或信用等级等，每提供一项得3分，满分6分。无提供不得分。 （注：提供证书复印件并加盖公章） |
| 4 | ISO体系认证 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，每提供1个得2分，满分6分。无提供不得分。 （注：提供证书复印件并加盖公章） |
| 5 | 财务报告权威性 | 4 | 提供2022年和2023年经审计或税务部门审核的年度财务报表，得4分； 提供2022年和2023年经审计或税务部门审核的年度财务报表，得2分； 其它得0分。 |
| 6 | 专精特新认定 | 2 | 投标人获得国家关部门认定为专精特新企业，得2分。无提供不得分。 # （注：提供证书复印件并加盖公章） |
| 7 | 高新认定 | 2 | 投标人获得国家关部门认定为高新技术企业，得2分。无提供不得分。 # （注：提供证书复印件并加盖公章） |
| 8 | 企业知识产权 | 4 | 投标人获得国家相关部门颁发的专利或软著证书，每提供一项得2分，满分4分。无提供不得分。 （注：提供证书复印件并加盖公章） |
| 合计 |  | 30分 |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

#### 2.技术评审标准（50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体服务方案 | 12 | 对项目了解深入，方案针对性强且全面、具体，得12分； 对项目了解一般，方案针对性一般比较全面、具体，得6分； 对项目不了解，方案没有针对性不够全面、具体，得2分； 无方案，得0分。 |
| 2 | 设备技术响应 | 12 | # 对所投货物技术参数及性能、配置与技术参数满足用户需求进行评分： # 所投货物技术参数及性能、配置与技术参数优于用户需求的，得12分； # 所投货物技术参数及性能、配置与技术参数满足用户需求的，得8分； # 所投货物技术参数及性能、配置与技术参数低于用户需求的，得0分； |
| 3 | 质量保证承诺 | 10 | 根据投标人对所投货物的质量，因所投货物质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案，所投货物三包。 承诺方案详细具体、合理，切合实际情况，得10分； 承诺方案比较详细具体、合理，基本切合实际情况，得6分； 承诺方案方案不够详细具体、合理，与实际情况不符，得2分； 其他，得0分。 |
| 4 | 应急处理方案 | 8 | 根据投标人对突发事件的应急方案及措施的合理性、可预见性、科学性及可行性等方面进行综合打分： 应急处理方案及措施完善，科学性、可行性高：8分； 应急处理方案及措施比较完善，科学性、可行性较高：5分； 应急处理方案及措施有较多缺漏，科学性、可行性一般：1分； 无应急处理方案：0分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 8 | 1.提供售后服务承诺函得2分；未提供不得分； 2.售后服务机构：在使用地区设有长期稳定的服务机构，2分；其他，0分。 3.售后服务人员：售后服务人员具备相应资质，从业经验丰富，1分，其它，0分。 4.产品提供一年免费保修服务的得2分，两年免费保修服务的得4分；在 24小时内响应，并在36小时内到达现场答复并解决问题得 2分； 5.保质期后五年内设备年保：提供并价格合理，设备配件和耗材非专用专属产品性能：提供得2分，未提供得0分。 |
| 合计 | 50分 |  |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

#### 3.价格分值（20分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 最低价格得20分，中等价格10分，最高价格5分 |
| 合计 | 20分 |  |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。