胎儿/母亲动态心电检测仪

技术参数

- 一、监护参数：

母亲参数：母亲动态心电、心电、心率、宫缩压力（TOCO，基于应变计原理）、宫缩压力（eTOCO，基于子宫肌肉电信号原理）

胎儿参数：胎儿心电、胎心率（FHR）、胎动。

- 二、工作环境：

    - 工作电压： 100V-240V～ 工作频率： 50Hz/60Hz 。

    - 温度：0℃ ~ +45℃。

    - 湿度：10%RH ~ 95%RH（无冷凝）。

    - 大气压：86kPa~106kPa。

- 三、产品性能：

- 基于母体腹壁胎儿心电监测原理；（提供产品专利）

- 支持母/胎心率变异分析；

- 支持母/胎动态心电报告；

- 支持四床位同时监护；

- 支持15min断线续传，长时间监护过程中，孕妇可以起身走动、去卫生间让监测更轻松自在，没有束缚；

- 支持CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常；

- 支持6种胎监评分选择，满足不同的使用要求，包括KREBS评分/Fischer评分/改良Fischer评分/NST评分/NST报告/NST三级分类报告；

- 支持25mm/s、50mm/s两种心电波形走速，支持10种增益调节，支持心电波形测量；

- 支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；

【显示】

- 21.5英寸（长宽比为16:9）医用级电脑，0-90度内多角度旋转。

- 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

- 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）、50 ~ 210（国际）、60 ~ 210三种标准；

【无线探头】

- 无线探头，探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离：＞20m；

- ▲单个探头支持母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩（TOCO）、子宫肌电宫缩（eTOCO）、母亲心电波形、胎儿心电波形等参数；

- ▲支持传统宫缩（TOCO）和子宫肌电宫缩（eTOCO）同时监测；

- 探头无线充电，续航时间：≥8h；

【打印】

- 打印走纸速度1、2、3cm/min可调；

- 支持选段打印和定时长打印功能

- 支持CTG报告、CTG分析报告、母胎心电报告、母胎心率变异分析报告、母胎动态心电报告等多种报告打印

- 四、配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 一体机 | 1 |
| 3 | 体表胎心电探头 | 2 |
| 4 | 一次性心电电极片（包） | 1 |
| 5 | 备皮磨砂纸（Trace Prep 2236） | 1 |
| 6 | Cadence 纽扣式绑带 | 2 |
| 7 | 国标电源线 | 1 |
| 8 | 探头USB转串口的设置线 | 1 |
| 9 | 无线光学键鼠套装 | 1 |
| 10 | 黑白激光打印机 | 1 |